AI 智建

自然语言驱动的 Revit 智能建模系统

项目方案书

专业：智能建造

# 目  录

一、项目概述	3

二、项目背景与意义	3

三、系统架构设计	4

四、核心功能设计	5

五、技术路线	7

六、开发计划（12周）	8

七、学习路线	10

八、预期成果	11

九、项目创新点	11

十、后续展望	12

# 一、项目概述

## 1.1 项目名称

AI 智建——自然语言驱动的 Revit 智能建模系统

## 1.2 一句话介绍

一个 Revit 插件，输入结构参数能一键生成整栋框架结构，还能用中文对话控制建模——说"在 A 轴加一根 500×500 的柱子"，Revit 就自动执行。

## 1.3 关键词

BIM 二次开发 / Revit API / 参数化建模 / 大语言模型 / 自然语言处理 / 智能建造

# 二、项目背景与意义

## 2.1 行业痛点

重复劳动量大：一栋典型的 5 层框架结构包含数百根柱、梁及楼板构件。在传统 Revit 建模流程中，工程师需要逐一手动放置每根构件并设置截面参数、标高、定位等属性，耗时数天。

参数修改成本高：当设计方案调整（如变更柱截面或层高）时，需要逐个修改受影响的构件，容易遗漏，且无法快速对比不同方案。

技术门槛与效率矛盾：Revit 操作需要大量的界面交互经验，新手上手慢。即使是熟练工程师，其建模速度也受限于手动操作的物理极限。

## 2.2 项目意义

将重复性建模工作从"小时级"缩短到"秒级"，大幅提升设计前期的方案比选效率。

将大语言模型（LLM）引入 BIM 工作流，探索"对话式设计"的可行性，为智能建造方向提供技术原型。

降低 BIM 建模的技术门槛——不熟悉 Revit 的工程师也能通过自然语言完成基本建模操作。

为后续扩展（规范自动审查、智能配筋、造价联动）提供可复用的插件框架。

# 三、系统架构设计

## 3.1 总体架构

系统采用分层架构，共分为四层：

表现层（UI）：包含两个交互入口——参数化建模面板（表单输入）和 AI 对话建模面板（自然语言输入）。两个入口共享同一套底层建模引擎。

智能解析层：接收用户的自然语言输入，调用大语言模型 API 将其解析为结构化 JSON 指令。该层仅在 AI 对话模式下启用。

建模引擎层（核心）：包含所有建模函数（create_column、create_beam、create_slab 等）以及构件修改、删除逻辑。参数化面板和 AI 对话面板的指令最终都汇聚到此层执行。

Revit API 层：通过 pyRevit 框架调用 Revit 底层 API，完成构件的实际创建、修改和删除操作。

## 3.2 架构图（文字描述）

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                   Revit 插件 UI                  │
│  ┌───────────────────┐   ┌─────────────────────┐ │
│  │  参数化建模面板     │   │  AI 对话建模面板     │ │
│  │  (表单输入)        │   │  (自然语言输入)      │ │
│  └─────────┬─────────┘   └──────────┬──────────┘ │
│            │                        │             │
│            │                 ┌──────▼──────┐      │
│            │                 │  大模型 API   │      │
│            │                 │  (DeepSeek)  │      │
│            │                 └──────┬──────┘      │
│            │                        │             │
│            │                 结构化 JSON 指令      │
│            │                        │             │
│            ▼                        ▼             │
│  ┌─────────────────────────────────────────────┐  │
│  │             建模引擎 (核心代码)               │  │
│  │  create_column() / create_beam()            │  │
│  │  create_slab()   / create_grid()            │  │
│  │  modify_element()/ delete_element()         │  │
│  └─────────────────────────────────────────────┘  │
│                       │                           │
│                Revit API (pyRevit)                │
└─────────────────────────────────────────────────┘

## 3.3 数据流

### 参数化建模模式

用户填写表单 → 参数校验 → 调用建模引擎 → Revit API 执行 → 模型更新

### AI 对话建模模式

用户输入中文 → 大模型 API 解析 → 输出 JSON 指令 → 指令分发器 → 调用建模引擎 → Revit API 执行 → 模型更新 → 返回执行结果给用户

# 四、核心功能设计

## 4.1 功能一：参数化框架结构一键建模

用户通过表单输入结构参数，系统自动生成完整的多层框架结构模型。

### 输入参数

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 层数 | 整数 | 框架结构层数，如 5 |
| 层高 | 浮点数 (m) | 每层高度，如 3.6 |
| X 向跨数 | 整数 | X 方向跨数，如 3 |
| Y 向跨数 | 整数 | Y 方向跨数，如 4 |
| X 向跨距 | 浮点数 (m) | X 方向各跨的跨度，如 8.0 |
| Y 向跨距 | 浮点数 (m) | Y 方向各跨的跨度，如 6.0 |
| 柱截面 | 字符串 | 如 "500×500" |
| 梁截面 | 字符串 | 如 "300×700" |

### 生成内容

轴网（Grid）及轴号标注

各层标高（Level）

柱（Column）：按轴线交点放置

梁（Beam）：沿轴线连接各柱

楼板（Floor）：按梁围合区域生成

可选：基础（Foundation）

## 4.2 功能二：Excel 批量导入建模

支持从 Excel 表格读取构件清单，批量创建构件。适用于设计院提供的构件明细表。

### Excel 格式示例

| 构件类型 | 起始轴线 | 终止轴线 | 截面 | 底标高(m) | 顶标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱 | A-1 | - | 500×500 | 0.000 | 3.600 |
| 梁 | A-1 | A-2 | 300×700 | 3.600 | 3.600 |
| 柱 | B-1 | - | 600×600 | 0.000 | 3.600 |

## 4.3 功能三：构件修改与删除

选中构件后修改截面尺寸、标高、位置等属性

按条件批量修改（如"将所有二层柱截面改为 600×600"）

删除指定构件或按条件批量删除

## 4.4 功能四：自然语言智能建模（AI 对话）

用户通过中文对话控制 Revit 建模，系统调用大语言模型解析用户意图并执行。

### 支持的指令类型

| 指令类别 | 示例输入 | 解析结果 |
| --- | --- | --- |
| 创建构件 | "在 A1 位置加一根 500×500 的柱子" | create_column(grid="A1", section="500x500") |
| 创建梁 | "在 A 轴和 B 轴之间加根梁，300×700" | create_beam(start="A", end="B", section="300x700") |
| 批量创建 | "生成一个 3×4 跨 5 层的框架" | generate_frame(x_spans=3, y_spans=4, floors=5) |
| 修改构件 | "把二层所有柱截面改成 600×600" | modify_section(floor=2, type="column", section="600x600") |
| 删除构件 | "删掉 C 轴上所有的梁" | delete_element(grid="C", type="beam") |
| 查询信息 | "现在模型里有多少根柱子？" | query_count(type="column") |

### AI 解析流程

1. 用户在对话框中输入中文指令。

2. 系统将用户输入附加上预设的 System Prompt 后发送给大模型 API（DeepSeek）。

3. System Prompt 规定了输出格式为固定的 JSON Schema，包含 action（动作类型）和 params（参数字典）。

4. 大模型返回 JSON 格式的结构化指令。

5. 指令分发器根据 action 字段路由到对应的建模函数。

6. 建模函数通过 Revit API 执行操作并返回结果。

7. 系统将执行结果以自然语言反馈给用户（如"已在 A1 位置创建 500×500 柱，标高 0.000~3.600m"）。

### JSON 指令格式示例

{
    "action": "create_beam",
    "params": {
        "start_grid": "A",
        "end_grid": "B",
        "section": "300x700",
        "elevation": 3.6,
        "floor": 1
    }
}

# 五、技术路线

## 5.1 开发环境

| 项目 | 选型 |
| --- | --- |
| BIM 平台 | Autodesk Revit 2024（教育版免费） |
| 开发框架 | pyRevit（基于 IronPython / CPython） |
| 编程语言 | Python 3 |
| 大模型 API | DeepSeek（中文优秀、成本低、有免费额度） |
| 数据处理 | openpyxl（Excel 读写）、json（指令解析） |
| UI 框架 | pyRevit forms / WPF（XAML） |

## 5.2 核心技术点

Revit API 二次开发：通过 pyRevit 调用 Revit 的 .NET API，使用 Transaction 机制保证数据一致性。核心对象包括 Document（文档模型）、FilteredElementCollector（构件查询）、FamilyInstance（族实例）等。

参数化建模算法：根据用户输入的结构参数（跨数、跨距、层数、层高），通过嵌套循环计算各构件的空间坐标，调用 API 依次创建轴网、标高、柱、梁、板。

大语言模型 Prompt Engineering：设计 System Prompt 使模型稳定输出固定 JSON Schema。采用 Few-shot 方式提供示例，确保不同表述方式都能正确解析。

RAG（检索增强生成）可选扩展：若后续加入规范查询功能，可将 GB 50010 等规范文档切块后存入向量数据库，结合大模型实现基于规范的智能问答。

# 六、开发计划（12 周）

## 第一阶段：基础建设（第 1-4 周）

第 1 周：环境搭建

安装 Revit 2024（申请 Autodesk 教育版许可证）

安装 pyRevit 插件框架

创建项目目录结构

跑通第一个 Hello World 插件（点击按钮弹出对话框）

里程碑：插件按钮出现在 Revit 工具栏中

第 2 周：Revit API 入门

学习核心概念：Document、Transaction、FilteredElementCollector

练习：用代码读取模型中所有柱子的信息并打印

练习：用代码在指定坐标创建一根柱子

练习：用代码创建一根梁

里程碑：能通过代码创建单个结构构件

第 3 周：建模函数封装

实现 create_column(x, y, base_level, top_level, section)

实现 create_beam(start_point, end_point, level, section)

实现 create_floor(boundary_curves, level, floor_type)

实现 create_grid(name, start_point, end_point)

里程碑：四个核心建模函数可独立调用

第 4 周：单层框架生成

实现轴网自动生成（X 向 + Y 向）

实现单层柱网生成（按轴线交点放置柱子）

实现单层梁系生成（沿轴线连接各柱）

实现单层楼板生成

里程碑：输入参数后能生成完整的单层框架

## 第二阶段：参数化建模完善（第 5-8 周）

第 5 周：多层框架生成

实现标高（Level）自动创建

实现逐层循环生成柱、梁、板

处理首层与标准层的差异

测试：生成 3×4 跨、5 层的完整框架结构

里程碑：多层框架一键生成成功

第 6 周：UI 界面开发

使用 pyRevit forms 模块设计参数输入面板

表单字段：层数、层高、X/Y 向跨数及跨距、柱/梁截面

添加输入校验（数值范围、非空检查）

添加进度提示（"正在生成第 3 层..."）

里程碑：用户通过图形界面即可完成建模

第 7 周：Excel 导入功能

设计 Excel 模板格式

使用 openpyxl 读取构件清单

逐行解析并调用对应建模函数

错误处理：跳过无效行并记录日志

里程碑：Excel 导入建模功能可用

第 8 周：构件修改与完善

实现 modify_element()：修改截面、位置等属性

实现 delete_element()：删除指定构件

实现批量修改（按楼层、按类型筛选）

整体回归测试，修复 Bug

里程碑：参数化建模系统功能完整

## 第三阶段：AI 对话建模（第 9-11 周）

第 9 周：大模型接入

注册 DeepSeek API 账号，获取 API Key

Python 调通 API 基本通信（发送消息、接收回复）

设计 System Prompt，定义 JSON 输出格式

编写 10+ 测试用例，验证不同中文表述的解析准确性

里程碑：大模型能稳定输出正确的 JSON 指令

第 10 周：指令解析与执行

实现 JSON 解析器（从大模型回复中提取指令）

实现指令分发器（根据 action 路由到建模函数）

支持指令类型：create_column、create_beam、create_slab、modify_section、delete_element、generate_frame、query_count

异常处理：解析失败时友好提示

里程碑：中文指令 → JSON → Revit 执行 全链路跑通

第 11 周：对话界面与多轮对话

在 Revit 中创建对话窗口（WPF 或 pyRevit forms）

实现对话历史记录显示

支持多轮对话上下文（如"把刚才那根梁再高 100mm"）

操作成功/失败均返回自然语言反馈

里程碑：对话式建模功能完整可演示

## 第四阶段：收尾交付（第 12 周）

第 12 周：项目包装

录制 2-3 分钟演示视频（参数化建模 + AI 对话建模全流程）

编写项目技术文档

制作面试展示 PPT（问题背景 → 技术方案 → 演示 → 创新点 → 展望）

预演面试问答，准备常见问题的回答

里程碑：所有材料就绪，准备面试

# 七、学习路线

| 优先级 | 学习内容 | 学习资源 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python 基础补强 | 菜鸟教程 / B 站 Python 入门 | 边做边补 |
| 2 | Revit 基本操作 | B 站搜索 "Revit 结构建模入门" | 3-5 天 |
| 3 | pyRevit 插件开发 | pyRevit 官方文档 + GitHub 示例 | 跟随开发计划 |
| 4 | Revit API | Jeremy Tammik 博客（The Building Coder） | 跟随开发计划 |
| 5 | 大模型 API 调用 | DeepSeek 官方 API 文档 | 半天 |
| 6 | Prompt Engineering | 吴恩达《ChatGPT Prompt Engineering》课程 | 1-2 天 |

# 八、预期成果

Revit 插件程序：可安装到 Revit 2024 的完整插件，包含参数化建模和 AI 对话建模两大功能模块。

演示视频：2-3 分钟的功能演示视频，展示核心功能和使用流程。

技术文档：包含系统架构、核心算法、API 调用方式等内容的技术说明文档。

源代码：完整的项目源代码，包含注释和说明，可用于面试现场展示。

面试 PPT：8-10 页的展示幻灯片，涵盖项目背景、技术方案、创新点和展望。

# 九、项目创新点

1. 大模型 × BIM 的跨界融合

将自然语言处理技术引入 BIM 建模流程，在国内土木工程领域的本科阶段属于前沿探索。目前学界相关研究多停留在概念阶段，本项目实现了可运行的原型系统。

2. 双模式统一架构

参数化建模和 AI 对话建模共享同一套建模引擎，架构清晰且可扩展。新增功能只需实现一次，两种模式自动支持。

3. 面向实际工作流设计

Excel 导入功能直接对接设计院现有工作流程，降低了技术方案落地的门槛。不是为了技术而技术，而是从工程师的实际痛点出发。

4. 低门槛 BIM 交互

通过自然语言交互，使不熟悉 Revit 操作的工程人员也能完成基本建模任务，降低了 BIM 技术的使用门槛。

# 十、后续展望

1. 规范自动审查

建模完成后自动检查构件是否满足《混凝土结构设计规范》（GB 50010）等规范要求，如轴压比、截面最小尺寸、净距等，不合规构件自动标红并生成审查报告。

2. 智能配筋

根据计算结果自动在梁、柱中放置钢筋，按规范要求确定配筋率、箍筋间距等参数。

3. 多结构体系支持

从框架结构扩展到框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构等更复杂的结构体系。

4. 工程造价联动

建模的同时自动统计工程量，结合定额库生成造价估算。

5. 语音控制

接入语音识别引擎，实现语音控制 Revit 建模，进一步提升交互体验。